北海市妇幼保健院眼科医疗设备需求明细表

| 名称 | 配置需求 | 数量 | 单价(元) | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、液晶视力表 | 1.规格 1.1性能参数 1.1.1 LCD显示器 ≥21.5英寸（1920×1080像素）。 1.1.2 验光距离 标准5m，2.5～6m可选，步长0.5m。 1.1.3 视标类型 1）视力视标 用于检查视力，有E、C、字母、数字、儿童、ETDRS ≥6种视力视标。 2）功能视标 用于检查视觉功能，有≥14种功能视标。 3）功能视标 用于检查视觉功能，有≥15种功能视标。 说明：功能视标有偏振功能；使用偏振功能视标时，需使用3D眼镜。 1.1.4 视力检查范围 各种视力视标的检查范围（小数记录）为：E、C、字母、数字4种视标均为0.04～2.0、儿童视标为0.04～1.0、ETDRS视标为0.3～2.0。 1.1.5 视力视标显示方式：满字、单个、横行、竖行。 1.1.6 自动屏保功能：3分钟、5分钟、10分钟可选。 1.2 电源参数 1）输入电压：交流 110V～220V（±10%） 2）输入频率：50/60 Hz 3）输入功率：70 VA 1.3 重量和尺寸 1）壁挂式 - 重量：主 机：约4kg 遥控器：约80g - 尺寸：主 机：519mm（长）×70mm（宽）×327.7mm（高） 遥控器：186mm（长）×55mm（宽）×17.2mm（高） 2）台式 - 重量：主 机：约3.55kg 遥控器：约80g - 尺寸：主 机：519mm（长）×167.5mm（宽）×391.7mm（高） - 遥控器：186mm（长）×55mm（宽）×17.2mm（高） | 1 | 8500元/台 | 8500 |
| 2、镜片箱 | 塑料圈26口径≥266片 - 镜片数量≥266片 - 2.镜片通光孔径为25mm 3.内盘 尺寸：438mm*310mm*42mm 4.铝箱尺寸：470mm*370mm*100mm 5.产品重量：5.5kg 6.散光镜片双重标志 铁圈36口径≥266片 1.镜片数量≥266片 2.镜片通光孔径为36.5mm 3.内盘尺寸：438mm*310mm*42mm 4.铝箱尺寸：470mm*370mm*100mm 5.产品重量：≤7kg | 2 | 1800元/套 | 3600 |
| 3、试戴架 | 瞳距尺寸范围:从52~70mm，每隔2mm为一付共10付52-60为蓝色62-70为灰色从PD52起32g递增约1g ·分度盘轴位刻度:左分度盘360°，右分度盘360°轴位刻度沿镜框轴线逆时针方向增大,其刻划间隔为5° ·镜框内孔径:中38mm左或右镜框用时能插放镜片数:3片 ·镜片在镜框内圈绕光轴旋转度数为:360° ·镜片光学轴线与镜框几何轴线的不平行度:<2.5 ·镜片光学中心与几何中心的不同心性:<0.5mm镜片相对于镜框几何中心位置的位移量:<0.3mm ·左或右镜脚长度调节范围:125mm~165mm 体积:≤265*180*55mm 重量:≤32g | 10 | 95元/套 | 950 |
| 4、带状光检影镜 | ·灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中; 。可快速、精确确定散光轴位; 。光线可调成集合、发散、平行三种方式; 。自动挂断功能，延长灯泡寿命; ·灯泡亮度S(强)、W(弱)两档可调 技术参数 工作距离:≤1000mm 光带宽度:3mm~20mm 光带可旋转:360° 照明光源:3V/2.1W卤钨灯泡 供电电源:AC220V/50Hz | 1 | 1500元/套 | 1500 |
| 5、眼底镜 | 1.照明光源：/35V/2.8W卤钨灯泡 2.内部电源：Li+电池DC:3.7V 3.照明形式：大光阑小光阑无赤滤片 中心网格 裂隙 4.屈光度补偿：-35D—+20D共24种屈光度（0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、±12±15、±20、-25、-35D） 5.输入功率：8VA 6.保险丝规格：T63mAL 250V 7.尺寸：≤20.8cm×2.8cm | 1 | 1600元/套 | 1600 |
| 6、智能翻转拍 | 参数： - 环境温度：10-40度 - 电源电压：220 ±10% 50HZ ±2% - 产品构成：1主机 、2手柄 - 工作方式：侧面为屏幕，可进行选择操作，瞳距可调、时间可调。视标及大小可调 - 工作时间：自动定时 - ※规格：68×58×53cm 内含镜片：-6.00、-5.00、-4.00、-3.00、-2.50、-2.00、-1.00、+1.00、+2.00、+2.50 装箱清单：主机一台、手柄一个、电源线一个、说明书一份 | 1 | 19500元/台 | 19500 |
| 7、焦度计 | 1.测量范围 1.1球镜度数：-25.00D至+25.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D增量) 1.2柱镜度数：0.00D至±10.00D（0.01/0.06/0.12/0.25D增量） 1.3柱镜轴角：0°至180°（1°增量） 1.4下加度数：0.00D至+10.00D（Add1，Add2）（0.01/0.06/0.12/0.25D增量） ▲1.5棱镜度数：0.00△至20.00△（0.01/0.06 / 0.12/ 0.25△增量） 2.棱镜模式:极坐标（△，θ），直角坐标（基底向内/外，基底向上/下） ▲3.瞳距测量：15至42.5mm（单眼）,单眼瞳距, 渐进多焦镜片远视瞳距 4.紫外线透过率：0至100% (1或5%增量) 中央波长365nm（UV-A） 5.测量时间：0.1秒 ±10% (最快) 6.镜片测量直径：眼镜镜片直径20至120mm，隐形眼镜大于镜座内径(直径5mm) 7.可测量穿透率：10%以上（0.00至±15.00），20%以上(±15.00至±25.00D) 8.高折射率镜片补偿功能：阿贝系数可变范围为20至60 9.打点装置：墨管类型，油墨垫类型（可选） ▲10.波长/ 测量点：538 nm (绿色光源) / 108 点 11.显示器：5.7英寸彩色触控屏幕，640×480分辨率，LED背光 12.打印机：内置自动切纸的热敏打印机 13.连接端口：RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC | 1 | 8800元/台 | 8800 |
| 8、头戴翻转拍 | 参数： - 光学不理镜片 - 优质塑料镜框 - 同距刻度标识 - 度数标识 - 可调同距 - 包含±50度、±100度、±150度、±200度四种。 | 1 | 1960元/套 | 1960 |